Khánh Hòa - 2021

BÁO CÁO HỆ THỐNG LẬP TRÌNH  NHÚNG

Sinh viên thực hiện:  Võ Tấn Khuê			 Mã số sinh viên: 61133814

# Bài 1. Nháy đèn Led

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 1. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 2. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 mạch Arduino Uno

1 đèn Led-Red: gồm hai chân, một chân nối vào cổng Digital của Arduino, chân còn lại nối vào cổng GND (cực âm của nguồn điện cấp cho Arduino UNO thường gọi là “Tiếp đất” nghĩa là bằng 0V). Đảm bảo rằng dòng điện qua đèn Led không bao giờ lớn hơn 20mA.

1 điện trở: 100 Ω

## Code chương trình

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); // Kết nổi với Arduino ở cổng số 13 } // Bạn có thể kết nối với Arduino ở cổng khác void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // Bật Led delay(1000); // Để Led sáng 1 giây digitalWrite(13, LOW); // Tắt Led delay(1000); // Trong 1 giây }

# Bài 2. Nút bấm đề bật đèn Led

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led thông qua nút bấm đề, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 3. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 4. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 mạch Arduino Uno

2 điện trở: 100 Ω nhằm hạn chế cường độ dòng điện qua đèn, giúp đèn sáng an toàn hơn.

1 Push Button (Nút nhấn): là thiết bị đầu vào đơn giản nhất có thể được kết nối với bất kỳ bộ vi điều khiển hoặc bộ xử lý như Arduino. Một nút nhấn đơn giản nhất bao gồm bốn chân. Trong đó, các chân A và B, chân C và D được kết nối với nhau. Vì vậy, mặc dù nút nhấn có bốn chân nhưng về mặt kỹ thuật, nhưng chúng ta chỉ sử dụng hai chân.

- Điện áp hoạt động: 3.3 / 5V

- Tuổi thọ : 200.000 lần nhấn

- Nhiệt độ hoạt động: -25 ℃ đến + 70 ℃

Hình 5. Cấu tạo nút bấm

## Code chương trình

int x =0; void setup() { pinMode(2,INPUT); pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { x = digitalRead(2); // Đọc tín hiêu ở đầu 2 và gán vào x if(x == HIGH) { digitalWrite(13, HIGH); // Bật đèn } else { digitalWrite(13, LOW); // Tắt đèn } delay(1000); }

# Bài 3. Nháy đèn Led RGB

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế điều khiển làm đèn RGB sáng ở màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đèn được kết nối vào Arduino ở các cổng số 9, 10 ,11 (các chân PWM vì các cổng PWM cho phép bạn xuất ra xung PWM với độ phân giải 8bit, tức là tạo ra các giá trị từ 0 --> 28- l tương ứng với 0V --> 5V)

## Sơ đồ thiết kế

Hình 6. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 7. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

3 điện trở: 100 Ω

1 Đèn RGB (Red, Green, Blue) trông giống như đèn LED thông thường, tuy nhiên, bên trong đèn thực sự có ba đèn LED, một màu đỏ, một màu xanh lá cây, một màu xanh lam. Bằng cách kiểm soát cường độ của từng đèn LED riêng lẻ, bạn có thể kết hợp khá nhiều màu sắc mà bạn muốn. Tổng số màu đèn RGB có thể sáng là 2563 màu.

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int denDo = 9; // Bạn có thể thay đổi các cổng khác sao cho phải là int denXanhDuong = 10; // các cổng PWM (3, 5, 6, 9, 10, và 11) int denXanhLa = 11; void setup() { pinMode(denDo, OUTPUT); pinMode(denXanhDuong, OUTPUT); pinMode(denXanhLa, OUTPUT); } void loop() { // Bạn có thể thay đổi màu bằng cách đổi lại các giá trị cường độ dòng điện //qua các cổng analogWrite(denDo, 0); analogWrite(denXanhDuong, 255); analogWrite(denXanhLa, 0); delay(500); analogWrite(denDo, 255); analogWrite(denXanhDuong, 0); analogWrite(denXanhLa, 0); delay(500); analogWrite(denDo, 0); analogWrite(denXanhDuong, 0); analogWrite(denXanhLa, 255) ; delay(500); }

# Bài 4. Đèn Led sáng dần

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế đèn Led sáng dần sau đó giảm dần, đèn được kết nối vào Arduino ở cổng số 9.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 8. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 9. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 Điện trở: 100 Ω

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int i = 0; void setup() { pinMode(9,OUTPUT); // Bạn có thể sử dụng cổng PWM khác như 3, 5, // 6, 9, 10, và 11 } void loop() { for (i = 0; i<=255; i +=5) { analogWrite(9,i); delay(30); } For (i = 0; i<=255; i -=5) { analogWrite(9,i); delay(30); } }

# Bài 5. Cảm biến nhiệt độ

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led thông qua cảm biến nhiệt độ Tmp36, đèn Led được kết nối vào cổng 9 của mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 10. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 11. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 mạch Arduino Uno

1 Tmp36 là một cảm biến nhiệt độ độ chính xác, điện áp thấp do Analog Devices sản xuất. Nó là một con chip cung cấp đầu ra điện áp tỷ lệ tuyến tính với nhiệt độ tính bằng °C (từ -40oC đến 125oC). Do đó rất dễ sử dụng với Arduino.

- Sơ đồ cấu tạo gồm 3 chân:

- Chân số 1 là chân cấp nguồn 5V (chân này có thể cắm vào nguồn 5V của Arduino).

- Chân thứ 2 là chân xuất tín hiệu tương tự (tín hiệu dạng xung).

- Chân thứ 3 là chân nối mát hay chân GND (khi sử dụng với Arduino các bạn có thể lấy từ chân GND từ Arduino.

- Bởi vì nó xuất một tín hiệu tương tự nên khi làm việc với Arduino chúng ta sử dụng hàm analogRead(). Khi Arduino làm việc nó sẽ trả tín hiệu tương tự này về giá trị từ 0-1023 tùy thuộc vào điện áp từ 0-5V(5000mV). Điện áp thực tế sẽ là điện áp mà Arduino đọc được sau đó nhân với (5000/1024). Sau đó chúng ta phải trừ đi điện áp bù 400 và chia cho 10 sẽ ra kết quả là độ C.

## Code chương trình

void setup() { pinMode(9,OUTPUT); // bạn có thể thay đổi cổng khác } void loop() { int giaTri = analogRead(A0); int nhietDo = map (giaTri, 20,358,-40,125); if(nhietDo > 25){ digitalWrite(9,HIGH); // Bật đèn } else { digitalWrite(9,LOW); // Tắt đèn } delay(1000); }

# Bài 6. Điều khiển độ sáng của đèn bằng chiết áp

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế điều chỉnh độ sáng của đèn bằng chiết áp, đèn được kết nối Arduno ở cổng số 9 còn chiếc áp ở cổng A0

## Sơ đồ thiết kế

Hình 12. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 13. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 điện trở: 100 Ω

1 chiết áp (Potentiometer) là sự kết hợp với một biến trở tuyến tính có điện trở tối đa là 10KΩ. Khi bạn di chuyển thanh trượt từ bên này sang bên kia, điện áp đầu ra của nó sẽ nằm trong khoảng từ 0 V đến Vcc mà bạn áp dụng. Cấu tạo gồm ba chân OUT, GND, VCC như trong hình bên dưới.

Hình 14. Cấu tạo Potentiometer

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int x =0; void setup() { pinMode(9, OUTPUT); pinMode(A0, INPUT); } void loop() { x = analogRead(A0); int doSang = map(x,0,1023,0,255); // Chuyển sang độ sáng analogWrite(9,doSang); }

# Bài 7. Led 7 đoạn

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led 7 đoạn trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối board mạch Arduino thông qua điện trở 16 cổng RES16DIPIS.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 15. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 16. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led 7 đoạn

- Led 7 đoạn thật chất chỉ là bảy đèn Led được kết nối song song. Mỗi đèn trong số bảy đèn Led được gọi là một đoạn vì khi được chiếu sáng, đoạn đó tạo thành một phần của chữ số (cả Thập phân và Hệ lục phân) sẽ được hiển thị. Đèn Led thứ 8 bổ sung bên cạnh vì đôi khi được sử dụng để chỉ báo dấu chấm thập phân. Mỗi đoạn led được đánh dấu từ a tới g. Đèn Led có bộ sung đèn thứ tám gọi là “chấm thập phân” (Decimal Point) ký hiệu DP được sử dụng khi hiển thị số không phải là số nguyên.

- Dựa vào các cực được nối, có thể phân loại LED 7 đoạn như sau:

- Loại dương chung (Common Anode): nếu cực dương (anode) của tất cả 8 LED được nối với nhau và các cực âm (cathode) đứng riêng lẻ.

- Loại âm chung (Common Cathode): nếu cực âm (cathode) của tất cả 8 LED được nối với nhau và các cực dương (anode) đứng riêng lẻ.

- Nguyên lý hoạt động: muốn Led nào sáng thì Led đó phải được phân cực thuận. Do đó muốn tạo ra chữ số nào ta chỉ cần cho Led ở các vị trí tương ứng sáng lên. Bảng mô tả cách tạo ra các chữ số để hiển thị lên LED 7 đoạn:

- + Dương chung :

- + Âm chung:

1 mạch Arduino Uno

1 điện trở RES16DIPIS: 100 Ω, điện trở này có 16 cổng với các cặp tương ứng với nhau.

## Code chương trình

int a=6, b=5, c=4, d=3,e=2, f=1, g=0; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); } void loop() { // Hiển thị số 0 digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); // Tạm ngưng 1s // Hiển thị số 0 digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); // Hiển thị số 0 digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, HIGH); delay(1000); }

# Bài 8. Led 7 đoạn BCD

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led 7 đoạn trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào board mạch Arduino thông qua RES16DIPIS và PCA9546APW

## Sơ đồ thiết kế

Hình 17. Sơ đồ mạch Proteus

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn led 7 đoạn

1 bộ điện trở 16 cổng 100 Ω

1 IC 4511

## Code chương trình

int a=0, b=1, c=2, d=3; void setup() { pinMode(a,OUTPUT); pinMode(b,OUTPUT); pinMode(c,OUTPUT); pinMode(d,OUTPUT); } void KHONG(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,LOW); } void MOT(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,HIGH); } void HAI(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); } void loop() { KHONG(); delay(500); MOT(); delay(500); HAI(); delay(500); }

# Bài 9. Sáng 8 Led bằng IC 74HC595

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn 8 Led bằng IC 74HC595, được kết nối với mạch Arduino qua các cổng 5,6,7.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 18. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 19. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

8 đèn LED

1 mạch IC 74HC595 là IC ghi dịch (shift register) 8 bit kết hợp chốt dữ liệu, đầu vào nối tiếp, đầu ra song song. IC này thường dùng trong các mạch quét led 7, led ma trận …để tiết kiệm số chân cho vi điều khiển. Có thể mở rộng số chân vi điều khiển bao nhiêu tùy thích mà không IC nào có thể làm được bằng cách mắc nối tiếp ngõ vào dữ liệu các IC với nhau.

Hình 20. Sơ đồ chân IC 74HC595

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

#define _latch 6 // Khai báo chân latch được kết nối với chân số 6 của Arduino #define _clock 7 //Khai báo chân clock được kết nối với chân số 7 của Arduino #define _data 5 //Khai báo chân data được kết nối với chân số 5 của Arduino void setup() { pinMode(_latch, OUTPUT); pinMode(_clock, OUTPUT); pinMode(_data, OUTPUT); } void loop() { for (int i=0; i< 256;i++){ digitalWrite(_latch,LOW); //Ta sử dụng hàm vào ra nâng cao: //shiftOut(chân_xuất_data, chân_clock, LSBFIRST, dữ_liệu); shiftOut(_data, _clock,LSBFIRST, i); //LSBFIRST (bít thứ tự nhỏ trước) còn MSBFIRST là ngược lại digitalWrite( _latch,HIGH); delay(500); } }

# Bài 10. Led Matrix 8x8

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều đèn Led Matrix 8x8.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 21. Sơ đồ mạch Proteus

## Đặc điểm của linh kiện

1 mạch Arduino Uno

2 mạch IC 74HC595

1 bảng mạch Led Matrix 8x8 Red

## Code chương trình

# Bài 11. Sử dụng ngắt ngoài tắt đèn LED khi nhấn nút bấm đề

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc ngắt đèn Led đang sáng qua nút bấm đề.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 22. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 23. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 nút bấm

## Code chương trình

// Khai báo biến trangthai kiểu volatile để tránh sai số trong quá trình thực hiện ngắt. volatile int trangthai = HIGH; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(2, HIGH); // Treo chân ngắt 0, chân số 2 lên mức cao. attachInterrupt(0, daotrangthai, CHANGE); } void loop() // đoạn chương trình chính, vòng lặp vô tận. { digitalWrite(13, trangthai); // Gán trạng thái cho đen } void daotrangthai() // chương trình ngắt { trangthai = !trangthai; // đảo trang thái. }

# Bài 12. Điều khiển động cơ DC với IC L293D và Drduino

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển động cơ DC thông qua IC điều khiển động cơ L293D

Để có thể điều khiển hoàn toàn động cơ DC tức là chúng ta phải điều khiển tốc độ và chiều quay của nó. Để thực hiện diều này ta có thể kết hợp hai kỹ thuật sau. Chế độ rộng xung (PWM) để kiểm soát tốc độ và Mạnh cầu H (H-Bridge) để điều khiển hướng quay.

PWM - Để kiểm soát tốc độ

Tốc độ của động cơ DC có thể được điều khiển bằng cách thay đổi điện áp đầu vào của nó. Một kỹ thuật phổ biến để thực hiện việc này là sử dụng PWM (Pulse Width Modulation – Điều chế độ rộng xung).

PWM là một kỹ thuật trong đó giá trị trung bình của điện áp đầu vào được điều chỉnh bằng cách gửi một loạt các xung ON-OFF.

Điện áp trung bình tỷ lệ thuận với chiều rộng của các xung được gọi là chu kỳ làm việc (Duty Cycle).

Chu kỳ làm việc càng cao, điện áp trung bình cung cấp cho động cơ DC càng lớn (Động cơ quay nhanh) và chu kỳ làm việc càng thấp, điện áp trung bình cung cấp cho động cơ DC càng ít (Động cơ quay chậm).

Dưới đây hình ảnh minh họa kỹ thuật PWM với các chu kỳ làm việc khác nhau và điện áp trung bình.

Hình 24. Kỹ thuật điều chế độ rộng xung (PWM)

H-Bridge - Để điều khiển hướng quay

Chiều quay của động cơ DC có thể được điều khiển bằng cách thay đổi cực tính của điện áp đầu vào. Một kỹ thuật phổ biến để làm điều này là sử dụng mạch cầu H.

Một mạch cầu H gồm có bốn công tắc với động cơ ở trung tâm tạo thành một sắp xếp giống như hình chữ H.

Đóng hai công tắc cụ thể cùng một lúc sẽ đảo ngược cực tính của điện áp đặt vào động cơ. Điều này gây ra sự thay đổi hướng quay của động cơ.

Hình ảnh động bên dưới minh họa mạch H-Bridge hoạt động.

Hình 25. H-Bridge hoạt động

IC điều khiển động cơ L293D

Hình 26. Sơ đồ các chân của L293D

L293D là trình điều khiển động cơ H-Bridge có khả năng điều khiển một cặp động cơ DC cùng một lúc hoặc điều khiển hướng của hai động cơ này một cách độc lập. Điều đó có nghĩa là nó có thể truyền động riêng lẻ tối đa hai động cơ, lý tưởng cho việc xây dựng nền tảng robot hai bánh.

Nguồn IC L293D

Hình 27. Các chân nguồn và GND của L293D

IC L293D thực tế có chân nguồn đầu vào là VCC1 và VCC2, trong đó VCC1 dùng để kết nối với nguồn +5V để cho phép IC hoạt động còn VCC2 dùng Kết nối với chân nguồn cho động cơ đang chạy (4.5V đến 36V). Cả 2 đầu này đều nối đến một điểm chung là GND.

Các cổng kết nối đầu ra

Hình 28. Các chân kết nối đầu ra của L293D

Các chân kết nối đầu ra của trình điều khiển động cơ L293D cho hai động cơ A và B được đưa ra qua các chân OUT1, OUT2 và OUT3, OUT4 nằm ở hai phía tương ứng. Bạn có thể kết nối hai động cơ DC có điện áp từ 4,5V đến 36V với các chân kết nối đầu ra này. Mỗi chân trên IC có thể cung cấp tới 600mA cho động cơ DC. Tuy nhiên, lượng dòng điện cug cấp cho động cơ còn phụ thuộc vào nguồn điện của hệ thống.

Chân điều khiển

Đối với các chân L293D, có hai loại chân điều khiển cho phép chúng ta điều khiển tốc độ và hướng quay của động cơ DC cùng một lúc. Direction control pins và Speed control pins.

Direction Control Pins

Hình 29. Các chân điều khiển hướng của L293D

Sử dụng các chân điều khiển hướng, chúng ta có thể điều khiển động cơ quay tiến hoặc lùi. Các chân này điều khiển các công tắc của mạch H-Bridge nằm bên trong IC L293D. IC có hai chân điều khiển hướng cho mỗi phía. Các chân IN1, IN2 điều khiển hướng quay của động cơ A và IN3, IN4 điều khiển động cơ B.

Chiều quay của động cơ có thể được điều khiển bằng cách áp dụng logic HIGH (5 Volts) hoặc logic LOW (Ground) cho các chân này.

Hình 30. Biểu đồ minh họa cách thực hiện

Speed Control Pins

Hình 31. Các chân điều khiển tốc độ của L293D

Các chân điều khiển tốc độ ENA và ENB được sử dụng để bật, tắt và điều khiển tốc độ của động cơ A và động cơ B.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 32. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 33. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình

// Động cơ 1 int tocdo = 9; int inp1 = 11; int inp2 = 10; // Động cơ 2 int tocdo2 = 6; int inp3 = 5; int inp4 = 4; void setup() { pinMode(tocdo, OUTPUT); pinMode(inp1, OUTPUT); pinMode(inp2, OUTPUT); pinMode(tocdo2, OUTPUT); pinMode(inp3, OUTPUT); pinMode(inp4, OUTPUT); digitalWrite(2, HIGH); attachInterrupt(0, tatdongco, CHANGE); digitalWrite(3, HIGH); attachInterrupt(1,dieukientocdogiam, CHANGE); //Tắt động cơ digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,LOW); digitalWrite(inp3,LOW); digitalWrite(inp4,LOW); } void tatdongco() { digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,LOW); digitalWrite(inp3,LOW); digitalWrite(inp4,LOW); } void directionControl() { // Cho động cơ quay với tốc độ tối đa // Giá trị của PWM thay đổi từ 0 đến 255 analogWrite(tocdo, 255); analogWrite(tocdo2, 255); // Tắt động cơ A và B digitalWrite(inp1, HIGH); digitalWrite(inp2, LOW); digitalWrite(inp3, HIGH); digitalWrite(inp4, LOW); delay(2000); // Thay đổi chiều quay của động cơ digitalWrite(inp1, LOW); digitalWrite(inp2, HIGH); digitalWrite(inp3, LOW); digitalWrite(inp4, HIGH); delay(2000); // Tắt tất cả các động cơ digitalWrite(inp1, LOW); digitalWrite(inp2, LOW); digitalWrite(inp3, LOW); digitalWrite(inp4, LOW); } void speedControl() { digitalWrite(inp1, LOW); digitalWrite(inp2, HIGH); digitalWrite(inp3, LOW); digitalWrite(inp4, HIGH); for(int i=0; i<256 ;i++){ analogWrite(tocdo,i); analogWrite(tocdo2,i); delay(10); } for(int i=255;i >= 0; --i){ analogWrite(tocdo,i); analogWrite(tocdo2,i); delay(10); } //tat dong co digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,LOW); digitalWrite(inp3,LOW); digitalWrite(inp4,LOW); } void dieukientocdotang() { //bat cac dong co digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,HIGH); digitalWrite(inp3,LOW); digitalWrite(inp4,HIGH); //tang toc do den max for(int i=0; i<256 ;i++){ analogWrite(tocdo,i); analogWrite(tocdo2,i); delay(10); } } void dieukientocdogiam() { //bat cac dong co digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,HIGH); digitalWrite(inp3,LOW); digitalWrite(inp4,HIGH); //giam toc do ve 0 for(int i=255;i >= 0; --i){ analogWrite(tocdo,i); analogWrite(tocdo2,i); delay(10); } } void loop() { directionControl(); delay(1000); speedControl(); delay(1000); }

# Bài 13. Hệ thống theo dõi nhiệt độ và độ ẩm dựa trên cảm biến DHT11

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện đọc thông số nhiệt độ và độ ẩm từ môi trường, cảnh báo thông qua Led đó nếu nhiệt độ quá 30oC và Led vàng nếu độ ẩm dưới 40%.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 34. Sơ đồ mạch Proteus

## Đặc điểm của linh kiện

DHT11 là cảm biến số nhiệt độ và độ ẩm rất thông dụng hiện nay vì chi phí rẻ và rất dễ lấy dữ liệu thông qua giao tiếp 1-wire (giao tiếp digital 1-wire truyền dữ liệu duy nhất). Cảm biến được tích hợp bộ tiền xử lý tín hiệu giúp dữ liệu nhận về được chính xác mà không cần phải qua bất kỳ tính toán nào. Có ba chân kết nối Vcc, GND, OUT

Hình 35. Sơ đồ DHT11

- Thông số kỹ thuật

- Điện áp hoạt động: 3V - 5V (DC)

- Dãi độ ẩm hoạt động: 20% - 90% RH, sai số ±5%RH

- Dãi nhiệt độ hoạt động: 0°C ~ 50°C, sai số ±2°C

- Khoảng cách truyển tối đa: 20m

- Để đọc nhiệt độ và độ ẩm từ môi trường. Ta sử dụng các phương thức ReadHumidity() và readTemperature() với lớp DHT (đóng gói trong thư viện DHT.h). Hàm tạo của lớp này có 2 tham số (cổng gắn với chân Signal để đọc dữ liệu, loại cảm biến). Loại cảm biến có thể nhận 1 trong 2 giá trị là DTH11 hoặc DTH12.

1 mạch Arduino

1 đèn led vàng, 1 led đỏ

## Code chương trình

#include "DHT.h" // Khai báo thư viện DHT.h #define dht_1 2 #define DHTTYPE DHT11 //Khai báo DHT11 DHT dht(dht_1, DHTTYPE); // Hàm DHT void setup() { dht.begin(); } void loop() { float doam = dht.readHumidity(); //Lấy chỉ số độ ẩm float nhietdo = dht.readTemperature(); //Lấy chỉ số nhiệt độ if(nhietdo > 30) { // Nếu nhiệt độ lớn hơn 30 thì sáng đèn đỏ digitalWrite(12,HIGH); } Else digitalWrite(12,LOW); if(doam <40 ) { // Nếu độ ẩm nhỏ hơn 30 thì sáng đèn vàng digitalWrite(13,HIGH); } Else digitalWrite(13,LOW); }

# Bài 14. Đèn Giao Thông

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế tạo thành đèn giao thông qua việc bật tắt ba đèn đỏ, xanh, vàng trong một thời gian nhất định. Ở ví dụ này đèn đỏ sáng trong 45s gắng vào mạch Arduino ở cổng 0, đèn vàng sáng 10s ở cổng 2, đèn xanh sáng 30s ở cổng 4.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 36. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 37. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 Mạch Arduino

3 điện trở: 100 Ω

1 đèn Led màu đỏ, 1 Led màu vàng, 1 Led xanh

## Code chương trình

Int dem = 0; void setup() { pinMode(0, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); } void loop() { dem = dem + 1; delay(1000); //Biến dem để tính thời gian trong 1s if(dem == 85){ //Tổng thời gian 3 đèn sáng là 85s dem=0; } if(dem<=45){ digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(2, LOW); //Bật đèn đỏ digitalWrite(4, LOW); } if(dem>45&&dem<=55){ digitalWrite(0, LOW); digitalWrite(2, HIGH); // Bật đèn vàng digitalWrite(4, LOW); } if(dem>=56){ digitalWrite(0, LOW); digitalWrite(2, LOW); //Bật đèn xanh digitalWrite(4, HIGH); } }

# Bài 15. Hiển thị số đếm trên 2 đèn Led 7 đoạn

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển hiện các số đếm từ 0 đến 9, sau đó hiện số đếm từ 0.0 đến 9.9 với  Led 2 đèn Led 7 đoạn.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 38. Sơ đồ mạch Proteus

## Đặc điểm của linh kiện

2 đèn Led 7 đoạn

2 điện trở RES16DIPIS: 100 Ω, điện trở này có 16 cổng

## Code chương trình

int display0[] = {7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, A2}; int display1[] = {7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, A2}; int display2[] = {A1, A0, 13, 12, 11, 10, 9, 8}; int nums0[10][8] = { {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0}, //Hiển thị số 0 {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, // 1 {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}, // 2 {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0}, // 3 {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0}, // 4 {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, // 5 {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, // 6 {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, // 7 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, // 8 {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0} // 9 }; int nums[10][8] = { {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1}, // Hiển thị số 0 {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1}, // 1 {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1}, // 2 {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1}, // 3 {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1}, // 4 {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1}, // 5 {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // 6 {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1}, // 7 {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // 8 {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1} // 9 }; const byte dot = A2; // Hiển thị dấu “.” const int showTime = 200; // Thiết lập thời gian giữa 2 lần hiển thị void setup() { pinMode(dot, OUTPUT); for(byte i = 0; i < 9; i++){ pinMode(display0[i], OUTPUT); pinMode(display1[i], OUTPUT); pinMode(display2[i], OUTPUT); } } void displayNum(int display[], int num[]) { for(byte i = 0; i < 8; i++) digitalWrite(display[i], num[i]); } void loop() { for(byte i = 0; i < 10; i++) { displayNum(display0, nums0[i]); delay(showTime); } for(byte i = 0; i < 10; i++) { displayNum(display1, nums[i]); for(byte j = 0; j < 10; j++) { displayNum(display2, nums[j]); delay(showTime); } } }

# Bài 16. Đổi màu đèn RGB bằng Chiết Áp

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế điều khiển làm đèn RGB sáng ở các màu bất kỳ thông qua ba chiết áp được kết nối vào Arduino ở các cổng số A0, A1, A2.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 39. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 40. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 Đèn RBB

3 Điện trở

3 Chiết áp

## Code chương trình

int led1 = 9; int led2 = 10; int led3 = 11; // Khai báo số chân Arduino void setup() // nối với 3 đèn { pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); } void loop() { int val1 = map(analogRead(A0),0,1023,0,255); //Đọc giá trị chiết áp 1 int val2 = map(analogRead(A1),0,1023,0,255); //Đọc giá trị chiết áp 2 int val3 = map(analogRead(A2),0,1023,0,255); //Đọc giá trị chiết áp 3 analogWrite(led1,val1); analogWrite(led2,val2); analogWrite(led3,val3); }

# Bài 17. Xe ba bánh

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế một xe ba bánh, trong đó 1 động cơ điều kiển hướng ở bánh trước, 2 động cơ điều khiển 2 bánh sau, phía trước được gắn một cảm biến vật cản sử dụng sóng âm HC-SR04. Xe tự hành với những yêu cầu như:

Liên tục thực hiện phát hiển vật cản phía trước sau mỗi giây. Khi vật cản ở khoảng cách Y = 1 (m), thực hiện các xử lý sau:

Nếu tốc độ xe chậm, dừng xe và lùi xe ngược lại trong khoảng thời gian 10 giây. Nếu tốc độ xe nhanh, đánh tay lái sang trái 20 độ và giảm tốc độ Z+10 đơn vị, rồi dừng hẳn sau khoảng thời gian 5 giây. Với giá trị Y và Z nhanh, chậm là do tự định nghĩa

## Sơ đồ thiết kế

Hình 41. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 cảm biến vật cản song âm âm HC-SR04

1 L2930

2 động cơ DC

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

#include <Servo.h> //Khai báo thư viện int trig = 11, echo = 10; float distance; int tocdo = 9; int inp1 = 8; int inp2 = 7; // Động cơ sau Servo myservo; // Động cơ trước void setup() { pinMode(trig,OUTPUT); pinMode(echo,INPUT); myservo.attach(12, 500, 2500); pinMode(tocdo, OUTPUT); pinMode(inp1, OUTPUT); pinMode(inp2, OUTPUT); digitalWrite(inp1,LOW); // Tắt động cơ digitalWrite(inp2,LOW); Serial.begin(9600); } float Dokhoancach(){ digitalWrite(trig, HIGH); delayMicroseconds(5); digitalWrite(trig,LOW); int timer = pulseIn(echo, HIGH); return timer/58.3f; } void tatdongco() { digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,LOW); delay(2000); } void loop() { int x = 200; digitalWrite(inp1, LOW); digitalWrite(inp2, HIGH); analogWrite(tocdo,140); //Cho Y là 1 m và Z trung bình là 150 distance = Dokhoancach(); Serial.println(distance); if(distance < 100){ if(x < 150){ tatdongco(); for(int i=0;i<=10;i++){ digitalWrite(inp1, HIGH); digitalWrite(inp2, LOW); Serial.println(i); delay(1000); } digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,LOW); }else { myservo.write(20); for(int i=5;i>=0;i--){ x=x-10; Serial.println(x); Serial.println(i); delay(1000); } tatdongco(); } }else { digitalWrite(inp1, LOW); digitalWrite(inp2, HIGH); } }

# Bài 18. Hiển thị giá trị cảm biến ánh sáng Lên LCD

## Mô tả

Hệ thống nhúng sử dụng board mạch Arduino được thiết kế liên tục đọc giá trị độ sáng cảm biến được và hiện ra LCD sau mỗi giây, nếu giá trị cảm nhận được nhỏ hơn 50% thang đo thì bật đèn Led sáng và ngược lại.

## Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình

# Bài 19. Nháy 8 đèn Led

## Mô tả

Hệ thống nhúng sử dụng board mạch Arduino được thiết kế thực hiện sáng tuần tự từng cặp Led (có 8 led tất cả), sau đó tắt đồng thời các Led được gắn ở các port lẻ và sáng đồng thời các Led ở port chẵn, sau đó chớp 3 lần đồng thời 8 Led

## Sơ đồ thiết kế

Hình 42. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 43. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

8 đèn Led

4 điện trở: 100 Ω

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

void setup(){ pinMode(12, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); } void sangtungcap(){ digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, HIGH); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, HIGH); digitalWrite(9, LOW); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, HIGH); delay(500); } void sangdenvtchan(){ digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, HIGH); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, HIGH); } void chapnhaybalan(){ digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(11, HIGH); digitalWrite(10, HIGH); digitalWrite(9, HIGH); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(11, HIGH); digitalWrite(10, HIGH); digitalWrite(9, HIGH); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); digitalWrite(12, HIGH); digitalWrite(11, HIGH); digitalWrite(10, HIGH); digitalWrite(9, HIGH); delay(500); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, LOW); delay(500); } void loop(){ sangtungcap(); delay(1000); sangdenvtchan(); delay(1000); chapnhaybalan(); delay(1000); }

# Bài 20. Nháy 4 đèn Led thông qua STM32F401VE

## Mô tả

## Sơ đồ thiết kế

Hình 44. Sơ đồ mạch Proteus

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình

# Bài 21. Ngắt ngoài trên STM32F401VE

## Mô tả

Hệ thống

## Sơ đồ thiết kế

Hình 45. Sơ đồ mạch Proteus

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình

# Bài 22.

## Mô tả

## Sơ đồ thiết kế

Hình 46. Sơ đồ mạch Proteus

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình

# Bài 23.

## Mô tả

## Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình

# Bài 24.

## Mô tả

## Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình

# Bài 25.

## Mô tả

## Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình

MỤC LỤC

Bài 1. Nháy đèn Led	1

1.	Mô tả	1

2.	Sơ đồ thiết kế	1

3.	Đặc điểm của linh kiện	1

4.	Code chương trình	2

Bài 2. Nút bấm đề bật đèn Led	2

1.	Mô tả	2

2.	Sơ đồ thiết kế	3

3.	Đặc điểm của linh kiện	3

4.	Code chương trình	4

Bài 3. Nháy đèn Led RGB	4

1.	Mô tả	4

2.	Sơ đồ thiết kế	5

3.	Đặc điểm của linh kiện	5

4.	Code chương trình	6

Bài 4. Đèn Led sáng dần	6

1.	Mô tả	6

2.	Sơ đồ thiết kế	7

3.	Đặc điểm của linh kiện	7

4.	Code chương trình	7

Bài 5. Cảm biến nhiệt độ	8

1.	Mô tả	8

2.	Sơ đồ thiết kế	8

3.	Đặc điểm của linh kiện	9

4.	Code chương trình	10

Bài 6. Điều khiển độ sáng của đèn bằng chiết áp	10

1.	Mô tả	10

2.	Sơ đồ thiết kế	10

3.	Đặc điểm của linh kiện	11

4.	Code chương trình	11

Bài 7. Led 7 đoạn	12

1.	Mô tả	12

2.	Sơ đồ thiết kế	12

3.	Đặc điểm của linh kiện	13

4.	Code chương trình	14

Bài 8. Led 7 đoạn BCD	15

1.	Mô tả	15

2.	Sơ đồ thiết kế	16

3.	Đặc điểm của linh kiện	16

4.	Code chương trình	16

Bài 9. Sáng 8 Led bằng IC 74HC595	17

1.	Mô tả	17

2.	Sơ đồ thiết kế	17

3.	Đặc điểm của linh kiện	18

4.	Code chương trình	18

Bài 10. Led Matrix 8x8	19

1.	Mô tả	19

2.	Sơ đồ thiết kế	19

3.	Đặc điểm của linh kiện	19

4.	Code chương trình	20

Bài 11. Sử dụng ngắt ngoài tắt đèn LED khi nhấn nút bấm đề	20

1.	Mô tả	20

2.	Sơ đồ thiết kế	20

3.	Đặc điểm của linh kiện	20

4.	Code chương trình	21

Bài 12. Điều khiển động cơ DC với IC L293D và Drduino	21

1.	Mô tả	21

2.	Sơ đồ thiết kế	25

3.	Đặc điểm của linh kiện	26

4.	Code chương trình	26

Bài 13. Hệ thống theo dõi nhiệt độ và độ ẩm dựa trên cảm biến DHT11	29

1.	Mô tả	29

2.	Sơ đồ thiết kế	29

3.	Đặc điểm của linh kiện	30

4.	Code chương trình	30

Bài 14. Đèn Giao Thông	31

1.	Mô tả	31

2.	Sơ đồ thiết kế	31

3.	Đặc điểm của linh kiện	32

4.	Code chương trình	32

Bài 15. Hiển thị số đếm trên 2 đèn Led 7 đoạn	33

1.	Mô tả	33

2.	Sơ đồ thiết kế	33

3.	Đặc điểm của linh kiện	33

4.	Code chương trình	34

Bài 16. Đổi màu đèn RGB bằng Chiết Áp	35

1.	Mô tả	35

2.	Sơ đồ thiết kế	36

3.	Đặc điểm của linh kiện	36

4.	Code chương trình	36

Bài 17. Xe ba bánh	37

1.	Mô tả	37

2.	Sơ đồ thiết kế	38

3.	Đặc điểm của linh kiện	38

4.	Code chương trình	38

Bài 18. Hiển thị giá trị cảm biến ánh sáng Lên LCD	40

1.	Mô tả	40

2.	Sơ đồ thiết kế	41

3.	Đặc điểm của linh kiện	41

4.	Code chương trình	41

Bài 19. Nháy 8 đèn Led	41

1.	Mô tả	41

2.	Sơ đồ thiết kế	41

3.	Đặc điểm của linh kiện	42

4.	Code chương trình	42

Bài 20.	44

1.	Mô tả	44

2.	Sơ đồ thiết kế	44

3.	Đặc điểm của linh kiện	44

4.	Code chương trình	44