Khánh Hòa - 2021

BÁO CÁO HỆ THỐNG LẬP TRÌNH  NHÚNG

Sinh viên thực hiện:  Võ Tấn Khuê			 Mã số sinh viên: 61133814

# Bài 1. Nháy đèn Led

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 1. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 2. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 mạch Arduino Uno

1 đèn Led-RED

1 điện trở: 100 Ω

## Code chương trình

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // Bật Led delay(1000); // Để Led sáng 1 giây digitalWrite(13, LOW); // Tắt Led delay(1000); // Trong 1 giây }

# Bài 2. Nút bấm đề bật đèn Led

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led thông qua nút bấm đề, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 3. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 4. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 mạch Arduino Uno

2 điện trở: 100 Ω

1 nút bấm

## Code chương trình

int x =0; void setup() { pinMode(2,INPUT); pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { x = digitalRead(2); if(x == HIGH) { digitalWrite(13, HIGH); } else { digitalWrite(13, LOW); } delay(1000); }

# Bài 3. Nháy đèn LED RGB

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế điều khiển làm đèn RGB sáng ở màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đèn được kết nối vào Arduino ở các cổng số 9, 10 ,11.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 5. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 6. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

3 điện trở

1 đèn RGB

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int denDo = 9; int denXanh = 10; int denXanhLa = 11; void setup() { pinMode(denDo, OUTPUT); pinMode(denXanh, OUTPUT); pinMode(denXanhLa, OUTPUT); } void loop() { analogWrite(denDo, 0); analogWrite(denXanh, 255); analogWrite(denXanhLa, 0); delay(500); analogWrite(denDo, 255); analogWrite(denXanh, 0); analogWrite(denXanhLa, 0); delay(500); analogWrite(denDo, 0); analogWrite(denXanh, 0); analogWrite(denXanhLa, 255) ; delay(500); }

# Bài 4. Đèn LED sáng dần

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế Bật/ Tắt đèn Led sáng dần sau đó giảm dần, đèn được kết nối vào Arduino ở cổng số 9.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 7. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 8. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn LED

1 Điện trở

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int i = 0; void setup() { pinMode(9,OUTPUT); } void loop() { for (i = 0; i<=255; i +=5) { analogWrite(9,i); delay(30); } For (i = 0; i<=255; i -=5) { analogWrite(9,i); delay(30); } }

# Bài 5. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led thông qua cảm biến nhiệt độ Tmp36 (-40oC đến 125oC), đèn Led được kết nối vào cổng số 9 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 9. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 10. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 mạch Arduino Uno

1 Tmp36

## Code chương trình

void setup() { pinMode(9,OUTPUT); } void loop() { int giaTri = analogRead(A0); int nhietDo = map (giaTri, 20,358,-40,125); if(nhietDo > 25){ digitalWrite(9,HIGH); } else { digitalWrite(9,LOW); } delay(1000); }

# Bài 6. Điều khiển độ sáng của đèn bằng chiết áp

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế điều chỉnh độ sáng của đèn bằng chiết áp, đèn được kết nối Arduno ở cổng số 9 còn chiieets áp ở cổng A0

## Sơ đồ thiết kế

Hình 11. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn LED

1 điện trở

1 chiết áp (Potentiometer)

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int x =0; void setup() { pinMode(9, OUTPUT); pinMode(A0, INPUT); } void loop() { x = analogRead(A0); int doSang = map(x,0,1023,0,255); //chuyển sang độ sáng analogWrite(9,doSang); }

# Bài 7. Led 7 đoạn

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led 7 đoạn trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối board mạch Arduino thông qua biến trở 16 cổng RES16DIPIS.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 12. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 13. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led 7 màu

1 mạch Arduino Uno

1 biến trở RES16DIPIS

## Code chương trình

int a=6, b=5, c=4, d=3,e=2, f=1, g=0; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, HIGH); delay(1000); }

# Bài 8. Led 7 đoạn BCD

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led 7 đoạn trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào board mạch Arduino thông qua RES16DIPIS và PCA9546APW

## Sơ đồ thiết kế

Hình 14. Sơ đồ mạch Proteus

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn led 7 đoạn

1 RES16DIPIS

1 PCA9546APW

## Code chương trình

int a=0, b=1, c=2, d=3; void setup() { pinMode(a,OUTPUT); pinMode(b,OUTPUT); pinMode(c,OUTPUT); pinMode(d,OUTPUT); } void KHONG(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,LOW); } void MOT(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,HIGH); } void HAI(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); } void loop() { KHONG(); delay(500); MOT(); delay(500); HAI(); delay(500); }

# Bài 9. Sáng 8 Led theo một trình tự, sử dụng IC 74HC545

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 15. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 16. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

8 đèn LED

1 mạch IC 74HC5451

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

#define _latch 6 #define _clock 7 #define _data 5 void setup() { pinMode(_latch, OUTPUT); pinMode(_clock, OUTPUT); pinMode(_data, OUTPUT); } void loop() { for (int i=0; i< 256;i++){ digitalWrite(_latch,LOW); shiftOut(_data, _clock,LSBFIRST, i); digitalWrite( _latch,HIGH); delay(500); } }

# Bài 10. Led Matrix 8x8

## Mô tả

Hệ được thiết kế thực hiện việc lập trình điều đèn Led Matrix 8x8.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 17. Sơ đồ mạch Proteus

## Đặc điểm của linh kiện

1 mạch Arduino Uno

2 mạch IC 74HC595

1 bảng mạch Led Matrix 8x8 Red

## Code chương trình

# Bài 10.

## Mô tả

## Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình