Khánh Hòa - 2021

BÁO CÁO HỆ THỐNG LẬP TRÌNH  NHÚNG

Sinh viên thực hiện:  Võ Tấn Khuê			 Mã số sinh viên: 61133814

# Bài 1. Nháy đèn Led

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 1. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 2. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Code chương trình

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // Bật Led delay(1000); // Để Led sáng 1 giây digitalWrite(13, LOW); // Tắt Led delay(1000); // Trong 1 giây }

## Đặc điểm của linh kiện

1 mạch Arduino Uno

1 đèn Led-RED

1 điện trở: 100 Ω

# Bài 2. Nút bấm đề bật đèn Led

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led thông qua nút bấm đề, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 3. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 4. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 mạch Arduino Uno

2 điện trở: 100 Ω nhằm hạn chế cường độ dòng điện qua đèn, giúp đèn sáng an toàn hơn.

1 nút bấm (Push Button)

## Code chương trình

int x =0; void setup() { pinMode(2,INPUT); pinMode(13,OUTPUT); } void loop() { x = digitalRead(2); // Đọc tín hiêu ở đầu 2 và gán vào x if(x == HIGH) { digitalWrite(13, HIGH); // Bật đèn } else { digitalWrite(13, LOW); // Tắt đèn } delay(1000); }

# Bài 3. Nháy đèn LED RGB

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế điều khiển làm đèn RGB sáng ở màu đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đèn được kết nối vào Arduino ở các cổng số 9, 10 ,11 (các chân PWM vì các cổng PWM cho phép bạn xuất ra xung PWM với độ phân giải 8bit, tức là tạo ra các giá trị từ 0 --> 28- l tương ứng với 0V --> 5V)

## Sơ đồ thiết kế

Hình 5. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 6. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

3 điện trở

1 Đèn RGB (Red, Green, Blue) trông giống như đèn LED thông thường, tuy nhiên, bên trong đèn thực sự có ba đèn LED, một màu đỏ, một màu xanh lá cây, một màu xanh lam. Bằng cách kiểm soát cường độ của từng đèn LED riêng lẻ, bạn có thể kết hợp khá nhiều màu sắc mà bạn muốn. Tổng số màu đèn RGB có thể sáng là 2563 màu.

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int denDo = 9; // Bạn có thể thay đổi các cổng khác sao cho phải là int denXanhDuong = 10; // các cổng PWM (3, 5, 6, 9, 10, và 11) int denXanhLa = 11; void setup() { pinMode(denDo, OUTPUT); pinMode(denXanhDuong, OUTPUT); pinMode(denXanhLa, OUTPUT); } void loop() { // Bạn có thể thay đổi màu bằng cách đổi lại các giá trị cường độ dòng điện //qua các cổng analogWrite(denDo, 0); analogWrite(denXanhDuong, 255); analogWrite(denXanhLa, 0); delay(500); analogWrite(denDo, 255); analogWrite(denXanhDuong, 0); analogWrite(denXanhLa, 0); delay(500); analogWrite(denDo, 0); analogWrite(denXanhDuong, 0); analogWrite(denXanhLa, 255) ; delay(500); }

# Bài 4. Đèn LED sáng dần

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế Bật/ Tắt đèn Led sáng dần sau đó giảm dần, đèn được kết nối vào Arduino ở cổng số 9.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 7. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 8. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn LED

1 Điện trở: 100 Ω

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int i = 0; void setup() { pinMode(9,OUTPUT); // Bạn có thể sử dụng cổng PWM khác như 3, 5, // 6, 9, 10, và 11 } void loop() { for (i = 0; i<=255; i +=5) { analogWrite(9,i); delay(30); } For (i = 0; i<=255; i -=5) { analogWrite(9,i); delay(30); } }

# Bài 5. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led thông qua cảm biến nhiệt độ Tmp36, đèn Led được kết nối vào cổng 9 của board mạch.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 9. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 10. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 mạch Arduino Uno

1 Tmp36 là một cảm biến nhiệt độ độ chính xác, điện áp thấp do Analog Devices sản xuất. Nó là một con chip cung cấp đầu ra điện áp tỷ lệ tuyến tính với nhiệt độ tính bằng °C ( từ -40oC đến 125oC). Do đó rất dễ sử dụng với Arduino.

## Code chương trình

void setup() { pinMode(9,OUTPUT); // bạn có thể thay đổi cổng khác } void loop() { int giaTri = analogRead(A0); int nhietDo = map (giaTri, 20,358,-40,125); if(nhietDo > 25){ digitalWrite(9,HIGH); // Bật đèn } else { digitalWrite(9,LOW); // Tắt đèn } delay(1000); }

# Bài 6. Điều khiển độ sáng của đèn bằng chiết áp

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế điều chỉnh độ sáng của đèn bằng chiết áp, đèn được kết nối Arduno ở cổng số 9 còn chiieets áp ở cổng A0

## Sơ đồ thiết kế

Hình 11. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn LED

1 điện trở

1 chiết áp (Potentiometer)

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

int x =0; void setup() { pinMode(9, OUTPUT); pinMode(A0, INPUT); } void loop() { x = analogRead(A0); int doSang = map(x,0,1023,0,255); // Chuyển sang độ sáng analogWrite(9,doSang); }

# Bài 7. Led 7 đoạn

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led 7 đoạn trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối board mạch Arduino thông qua biến trở 16 cổng RES16DIPIS.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 12. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 13. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led 7 màu

1 mạch Arduino Uno

1 biến trở RES16DIPIS (biển trở này có 16 cổng)

## Code chương trình

int a=6, b=5, c=4, d=3,e=2, f=1, g=0; void setup() { pinMode(a, OUTPUT); pinMode(b, OUTPUT); pinMode(c, OUTPUT); pinMode(d, OUTPUT); pinMode(e, OUTPUT); pinMode(f, OUTPUT); pinMode(g, OUTPUT); } void loop() { // Hiển thị số 0 digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, HIGH); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); // Tạm ngưng 1s // Hiển thị số 0 digitalWrite(a, LOW); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, HIGH); digitalWrite(d, LOW); digitalWrite(e, LOW); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, LOW); delay(1000); // Hiển thị số 0 digitalWrite(a, HIGH); digitalWrite(b, HIGH); digitalWrite(c, LOW); digitalWrite(d, HIGH); digitalWrite(e, HIGH); digitalWrite(f, LOW); digitalWrite(g, HIGH); delay(1000); }

# Bài 8. Led 7 đoạn BCD

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led 7 đoạn trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào board mạch Arduino thông qua RES16DIPIS và PCA9546APW

## Sơ đồ thiết kế

Hình 14. Sơ đồ mạch Proteus

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn led 7 đoạn

1 bộ điện trở 16 cổng RES16DIPIS

1 PCA9546APW

## Code chương trình

int a=0, b=1, c=2, d=3; void setup() { pinMode(a,OUTPUT); pinMode(b,OUTPUT); pinMode(c,OUTPUT); pinMode(d,OUTPUT); } void KHONG(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,LOW); } void MOT(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,LOW); digitalWrite(d,HIGH); } void HAI(){ digitalWrite(a,LOW); digitalWrite(b,LOW); digitalWrite(c,HIGH); digitalWrite(d,LOW); } void loop() { KHONG(); delay(500); MOT(); delay(500); HAI(); delay(500); }

# Bài 9. Sáng 8 Led theo một trình tự, sử dụng IC 74HC545

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển bật/tắt đèn Led trong thời gian 1 giây, đèn Led được kết nối vào cổng số 13 của board mạch Arduino.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 15. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 16. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

8 đèn LED

1 mạch IC 74HC5451

1 mạch Arduino Uno

## Code chương trình

#define _latch 6 #define _clock 7 #define _data 5 void setup() { pinMode(_latch, OUTPUT); pinMode(_clock, OUTPUT); pinMode(_data, OUTPUT); } void loop() { for (int i=0; i< 256;i++){ digitalWrite(_latch,LOW); shiftOut(_data, _clock,LSBFIRST, i); digitalWrite( _latch,HIGH); delay(500); } }

# Bài 10. Led Matrix 8x8

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều đèn Led Matrix 8x8.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 17. Sơ đồ mạch Proteus

## Đặc điểm của linh kiện

1 mạch Arduino Uno

2 mạch IC 74HC595

1 bảng mạch Led Matrix 8x8 Red

## Code chương trình

#define DS_cot 2 #define DS_hang 3 #define SH_CP_hang 5 #define SH_CP_cot 6 #define ST_CP 4 byte cot = 0b10000000; void setup() { pinMode (ST_CP,OUTPUT); //RCLK pinMode (DS_hang,OUTPUT); pinMode (SH_CP_hang,OUTPUT); pinMode (SH_CP_cot,OUTPUT); pinMode (DS_cot,OUTPUT); digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_hang,SH_CP_hang,LSBFIRST,0b00000000); //hang 8 - hang 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); } void loop() { for(int i=0; i< 8;i++){ digitalWrite(ST_CP,LOW); shiftOut(DS_cot,SH_CP_cot,LSBFIRST,cot >> i); //cot 8 - cot 1 digitalWrite(ST_CP,HIGH); delay(1000); } }

# Bài 11. Sử dụng ngắt ngoài tắt đèn LED khi nhấn nút bấm đề

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc ngắt đèn Led đang sáng qua nút bấm đề.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 18. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 19. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

1 đèn Led

1 nút bấm

## Code chương trình

// Khai báo biến trangthai kiểu volatile để tránh sai số trong quá trình thực hiện ngắt. volatile int trangthai = HIGH; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(2, HIGH); // Treo chân ngắt 0, chân số 2 lên mức cao. attachInterrupt(0, daotrangthai, CHANGE); } void loop() // đoạn chương trình chính, vòng lặp vô tận. { digitalWrite(13, trangthai); // Gán trạng thái cho đen } void daotrangthai() // chương trình ngắt { trangthai = !trangthai; // đảo trang thái. }

# Bài 12. Điều khiển động cơ DC với IC L293D và Drduino

## Mô tả

Hệ thống được thiết kế thực hiện việc lập trình điều kiển động cơ DC thông qua IC điều khiển động cơ L293D

Để có thể điều khiển hoàn toàn động cơ DC tức là chúng ta phải điều khiển tốc độ và chiều quay của nó. Để thực hiện diều này ta có thể kết hợp hai kỹ thuật sau. Chế độ rộng xung (PWM) để kiểm soát tốc độ và Mạnh cầu H (H-Bridge) để điều khiển hướng quay.

PWM - Để kiểm soát tốc độ

Tốc độ của động cơ DC có thể được điều khiển bằng cách thay đổi điện áp đầu vào của nó. Một kỹ thuật phổ biến để thực hiện việc này là sử dụng PWM (Pulse Width Modulation – Điều chế độ rộng xung).

PWM là một kỹ thuật trong đó giá trị trung bình của điện áp đầu vào được điều chỉnh bằng cách gửi một loạt các xung ON-OFF.

Điện áp trung bình tỷ lệ thuận với chiều rộng của các xung được gọi là chu kỳ làm việc (Duty Cycle).

Chu kỳ làm việc càng cao, điện áp trung bình cung cấp cho động cơ DC càng lớn (Động cơ quay nhanh) và chu kỳ làm việc càng thấp, điện áp trung bình cung cấp cho động cơ DC càng ít (Động cơ quay chậm).

Dưới đây hình ảnh minh họa kỹ thuật PWM với các chu kỳ làm việc khác nhau và điện áp trung bình.

Hình 20. Kỹ thuật điều chế độ rộng xung (PWM)

H-Bridge - Để điều khiển hướng quay

Chiều quay của động cơ DC có thể được điều khiển bằng cách thay đổi cực tính của điện áp đầu vào. Một kỹ thuật phổ biến để làm điều này là sử dụng mạch cầu H.

Một mạch cầu H gồm có bốn công tắc với động cơ ở trung tâm tạo thành một sắp xếp giống như hình chữ H.

Đóng hai công tắc cụ thể cùng một lúc sẽ đảo ngược cực tính của điện áp đặt vào động cơ. Điều này gây ra sự thay đổi hướng quay của động cơ.

Hình ảnh động bên dưới minh họa mạch H-Bridge hoạt động.

Hình 21. H-Bridge hoạt động

IC điều khiển động cơ L293D

Hình 22. Sơ đồ các chân của L293D

L293D là trình điều khiển động cơ H-Bridge có khả năng điều khiển một cặp động cơ DC cùng một lúc hoặc điều khiển hướng của hai động cơ này một cách độc lập. Điều đó có nghĩa là nó có thể truyền động riêng lẻ tối đa hai động cơ, lý tưởng cho việc xây dựng nền tảng robot hai bánh.

Nguồn IC L293D

Hình 23. Các chân nguồn và GND của L293D

IC L293D thực tế có chân nguồn đầu vào là VCC1 và VCC2, trong đó VCC1 dùng để kết nối với nguồn +5V để cho phép IC hoạt động còn VCC2 dùng Kết nối với chân nguồn cho động cơ đang chạy (4.5V đến 36V). Cả 2 đầu này đều nối đến một điểm chung là GND.

Các cổng kết nối đầu ra

Hình 24. Các chân kết nối đầu ra của L293D

Các chân kết nối đầu ra của trình điều khiển động cơ L293D cho hai động cơ A và B được đưa ra qua các chân OUT1, OUT2 và OUT3, OUT4 nằm ở hai phía tương ứng. Bạn có thể kết nối hai động cơ DC có điện áp từ 4,5V đến 36V với các chân kết nối đầu ra này. Mỗi chân trên IC có thể cung cấp tới 600mA cho động cơ DC. Tuy nhiên, lượng dòng điện cug cấp cho động cơ còn phụ thuộc vào nguồn điện của hệ thống.

Chân điều khiển

Đối với các chân L293D, có hai loại chân điều khiển cho phép chúng ta điều khiển tốc độ và hướng quay của động cơ DC cùng một lúc. Direction control pins và Speed control pins.

Direction Control Pins

Hình 25. Các chân điều khiển hướng của L293D

Sử dụng các chân điều khiển hướng, chúng ta có thể điều khiển động cơ quay tiến hoặc lùi. Các chân này điều khiển các công tắc của mạch H-Bridge nằm bên trong IC L293D. IC có hai chân điều khiển hướng cho mỗi phía. Các chân IN1, IN2 điều khiển hướng quay của động cơ A và IN3, IN4 điều khiển động cơ B.

Chiều quay của động cơ có thể được điều khiển bằng cách áp dụng logic HIGH (5 Volts) hoặc logic LOW (Ground) cho các chân này.

Hình 26. Biểu đồ minh họa cách thực hiện

Speed Control Pins

Hình 27. Các chân điều khiển tốc độ của L293D

Các chân điều khiển tốc độ ENA và ENB được sử dụng để bật, tắt và điều khiển tốc độ của động cơ A và động cơ B.

## Sơ đồ thiết kế

Hình 28. Sơ đồ mạch Proteus

Hình 29. Sơ đồ mạch Tinkercad

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình

// Động cơ 1 int tocdo = 9; int inp1 = 11; int inp2 = 10; // Động cơ 2 int tocdo2 = 6; int inp3 = 5; int inp4 = 4; void setup() { pinMode(tocdo, OUTPUT); pinMode(inp1, OUTPUT); pinMode(inp2, OUTPUT); pinMode(tocdo2, OUTPUT); pinMode(inp3, OUTPUT); pinMode(inp4, OUTPUT); digitalWrite(2, HIGH); attachInterrupt(0, tatdongco, CHANGE); digitalWrite(3, HIGH); attachInterrupt(1,dieukientocdogiam, CHANGE); //Tắt động cơ digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,LOW); digitalWrite(inp3,LOW); digitalWrite(inp4,LOW); } void tatdongco() { digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,LOW); digitalWrite(inp3,LOW); digitalWrite(inp4,LOW); } void directionControl() { // Cho động cơ quay với tốc độ tối đa // Giá trị của PWM thay đổi từ 0 đến 255 analogWrite(tocdo, 255); analogWrite(tocdo2, 255); // Tắt động cơ A và B digitalWrite(inp1, HIGH); digitalWrite(inp2, LOW); digitalWrite(inp3, HIGH); digitalWrite(inp4, LOW); delay(2000); // Thay đổi chiều quay của động cơ digitalWrite(inp1, LOW); digitalWrite(inp2, HIGH); digitalWrite(inp3, LOW); digitalWrite(inp4, HIGH); delay(2000); // Tắt tất cả các động cơ digitalWrite(inp1, LOW); digitalWrite(inp2, LOW); digitalWrite(inp3, LOW); digitalWrite(inp4, LOW); } void speedControl() { digitalWrite(inp1, LOW); digitalWrite(inp2, HIGH); digitalWrite(inp3, LOW); digitalWrite(inp4, HIGH); for(int i=0; i<256 ;i++){ analogWrite(tocdo,i); analogWrite(tocdo2,i); delay(10); } for(int i=255;i >= 0; --i){ analogWrite(tocdo,i); analogWrite(tocdo2,i); delay(10); } //tat dong co digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,LOW); digitalWrite(inp3,LOW); digitalWrite(inp4,LOW); } void dieukientocdotang() { //bat cac dong co digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,HIGH); digitalWrite(inp3,LOW); digitalWrite(inp4,HIGH); //tang toc do den max for(int i=0; i<256 ;i++){ analogWrite(tocdo,i); analogWrite(tocdo2,i); delay(10); } } void dieukientocdogiam() { //bat cac dong co digitalWrite(inp1,LOW); digitalWrite(inp2,HIGH); digitalWrite(inp3,LOW); digitalWrite(inp4,HIGH); //giam toc do ve 0 for(int i=255;i >= 0; --i){ analogWrite(tocdo,i); analogWrite(tocdo2,i); delay(10); } } void loop() { directionControl(); delay(1000); speedControl(); delay(1000); }

# Bài 13.

## Mô tả

## Sơ đồ thiết kế

## Đặc điểm của linh kiện

## Code chương trình